APSTIPRINU

SIA “LatRosTrans”

Valdes loceklis D. Barkov

Dokumenta parakstīšanas datums skatāms

laika zīmogā

Tehniskais uzdevums

Energoaudita veikšana SIA “LatRosTrans” objektos

- Energoaudita pamats:

2016.gada 3.marta LR Energoefektivitātes likums

- Pasūtītājs: SIA „LatRosTrans”

LRDS „Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Latvija, LV-5474

- Energoaudita  veikšanas vietas un adreses:

Austrumu reģions:

- LRDS “Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474;

- NPS “Skrudaliena”, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5476;

Rietumu reģions:

- NPS „Džūkste”, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV-3147;

- PNP “Ventspils”, Talsu ielā 75A, Ventspils, LV- 3602

- Objektu darba režīms: diennakts

- Informācija par energoresursu patēriņu uzņēmumā (2020. gadā faktiski):

| Uzņēmuma objekts | Elektroenerģijas patēriņš | Degvielas patēriņš apkurei | Apsildes telpu platība | Degvielas patēriņš transportam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MWh/gadā | l/gadā | m2 | l/gadā |
| LRDS “Ilūkste” | 3187 | 135085 (marķētā dīzeļdegviela) | 8469 | 140600 (dīzeļdegviela) 5000 (95 benzīns) |
| NPS “Džūkste” | 362 | 51414 (marķētā dīzeļdegviela) | 2607 | 83700 (dīzeļdegviela) 500 (95 benzīns) |
| NPS “Skrudaliena” | 244 | 17550 kg No 2017. gada kokskaidu granulas | 2780 | 4000 (dīzeļdegviela) |
| PNP ”Ventspils” | 98 | 9500 (Sašķidrināta naftas gāze) | 1154 |  |

- Energoaudita mērķis:

- informācijas iegūšana par enerģijas patēriņa struktūru ēkās, tehnoloģiskajos procesos, to skaitā dažādos maģistrālo sūkņu staciju pārsūknēšanas režīmos un iekārtās, kā arī ekonomiski pamatotas enerģijas ietaupījuma iespējas noteikšana un novērtēšana;

- skaitliskā izteiksmē noteikt enerģijas ietaupījuma iespējas;

- energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība;

- uzņēmuma energoefektivitātes uzlabošana;

- izmaksu ietaupījumu sasniegums.

- Energoaudita pārskata saturs:

- saskaņā ar 2016.gada 26.jūlija LR Ministru kabineta noteikumu Nr.487  “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” prasībām.

- Pakalpojuma apjoms:

  - tehnoloģisko procesu, to skaitā dažādu maģistrālo sūkņu staciju pārsūknēšanas režīmu, energoaudits;

  - ēku energoaudits;

  - elektroenerģijas uzskaites sistēmas energoaudits;

  - elektorapgaismojuma sistēmas energoaudits;

  - inženiertehnisko sistēmu energoaudits utt.;

  - uzņēmuma enerģijas bilance;

  - tehniski un ekonomiski pamatotie ieteikumi un energoaudita ziņojumi, ko iesniedz LR Ekonomikas Ministrijai, kā atskaiti.

- Kompetences  prasības energoauditoram:

- Energoauditora akreditācija nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību un saskaņā ar 2016.gada 26.jūlija LR Ministru kabineta noteikumu Nr.487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” prasībām.

- Energoauditoru speciālistu kvalifikācijai jāatbilst LR MK Noteikumu Nr.487 prasībām.

- Finanšu piedāvājuma saturs:

- detalizēts piedāvājuma izmaksu aprēķins (tāme) un kopīgā piedāvājuma cena;

- pasūtījuma izpildes laika grafiks un termiņi;

- piedāvājuma derīguma termiņš;

- energoauditora akreditācijas dokumenti (kopijas);

- pasūtījuma izpildei speciālistu saraksts, sertifikātu kopijas;

- iepriekšējos gados izpildīto līdzīgo pasūtījumu saraksts.

- Energoaudita izpildes termiņš:

- līdz 01.09.2021.g.