Kravas a/m piekabes (dzīvojamais furgons) specifikācija.

Uz kravas automašīnas divasu piekabes rāmja uzmontēts dzīvojamais furgons. Piekabe ar furgonu reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD):

- kategorija – “O”, atkarībā no masas,

- tips – “Kravas piekabe dzīvojamā”,

- reģistrācijas Nr., kas atļauj bez ierobežojumiem piedalīties ceļu satiksmē,

- garums: 7,5-8,0 metri,

- cinkots piekabes rāmis,

- piekabes priekšējā ass - grozāma ar fiksācijas iespēju,

- nesapāroti riteņi ar riepām 385/65R22.5,

- šasijas (rāmja) orientējošie un vēlamie izmēri – Pielikums Nr.1.

| Pozīcijas Nr. rasējumā | Rasējumā (Pielikums Nr.2) atainotās pozīcijas nosaukums |
| --- | --- |
| 1 | Divstāvīgā gulta. |
| 2 | Nolokāms galds. |
| 3 | Skapītis. |
| 4 | Bīdāmās durvis. |
| 5 | Ģērbtuve. |
| 6;7;8;9 | Ledusskapis/skapītis ar galdu/ elektr.plīts/izlietne. |
| 10 | Ūdens tvertne (100-150 litri). |
| Aprīkojums, kas nav uzrādīts rasējumā |  |
| Ārsienu un grīdas siltuma caurlaidības koeficients: U ≤ 0.54 [W/(m2K)]*. |  |
| Viss elektroaprīkojums – 220V spriegumam ar virs apmetuma vadu izvietojumu penālī. Vēlami elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi. |  |
| Elektriskā apsilde (3 eļļas radiatori 1.5-2.0 kW ar regulatoru). |  |
| 2 gaisa kondicionieri ar stiprinājumu pie iekšsienām. |  |
| Virs apmetuma elektriskās rozetes elektroinstalācijas penālī (vismaz 8 gab.). Izvietojums un skaits jāsaskaņo izgatavošanas procesā. |  |
| Ieejas durvju un kāpņu apgaismojums no ārpuses ar ieslēgšanu no iekštelpas. |  |
| Sprieguma (uz dažādiem patērētājiem) sadales skapis. |  |
| Piespiedu ventilācija virs plīts un dabiskā ventilācija telpās. |  |
| Ventilācijas atveres guļamtelpas gaisa apmaiņas nodrošināšanai |  |
| 3-5 logi (1-2 no tiem atverami (ar pretodu tīklu) gaisa apmaiņai telpās). Izvietojums jāsaskaņo izgatavošanas procesā. |  |
| 1 saliekams pārnēsājams galds un 6 taburetes. |  |
| Vieta un stiprinājums 2 ugunsdzēsības aparātiem ar dzēstspēju 27A144B. |  |
| Ugunsdzēsības trauksmes devēji guļamtelpā un sadzīves telpā. |  |
| Hermētiska kaste dīzeļģeneratora un citu iekārtu pārvadāšanai zem piekabes rāmja. Izmēri un izvietojums jāsaskaņo izgatavošanas procesā. |  |
| Hermētisks skapis ar rozetēm elektroapgādes pieslēgšanai no 3 fāžu ģeneratora vai tīkla ar spriegumu ~ 230/400V. |  |
| Ūdens apgādes kontūrs virtuves izlietnes ūdeni. Ūdens tvertne ar pretsvārstību starpsienām un lūku mazgāšanai. |  |
| Obligāta iespēja ūdens apgādes kontūru iztukšot, lai novērstu sistēmas aizsalšanu pie apkārtējās gaisa temperatūras, kas zemāka par 0 grādiem C. |  |
| Nolokāmas kāpnes pie ieejas durvīm. |  |
| Izbīdāma ūdensnecaurlaidīga nojume (markīze, tents, vai cits risinājums) virs ieejas durvīm un līdz furgona aizmugurei. |  |

Furgona gabarītiem, durvju, logu un iekārtu iekšējam izkārtojumam skicē ir rekomendējošs raksturs. Tiks izskatīti pretendentu iesniegtie priekšlikumi un tehniskie risinājumi.

Piedāvājumā jānorāda:

- Atsevišķo komplektācijas pozīciju (plīts, ledusskapis u.t.t) modelis, izmaksas, un to alternatīvo risinājumu modelis ar izmaksām;

- Nepieciešamā priekšapmaksa un starpmaksājumi izgatavošanas procesā;

- Piegādes (izgatavošanas un nodošanas saskaņā ar specifikāciju) termiņš no līguma parakstīšanas brīža.